Example

nsc=nr

pvzRT=pvzRT

14.7×v1×520=(2350+14.7)×4.3960.843×(220+460)=641.48 cc=641.4830.483=0.02265 SCF

The following laboratory data were available as a result of a differential liberation test of a crude oil sample.

Temperature of cell 220°F.

Calculate Rsi, Rs, Z- factor, Bg, Bo, Bt.

| P Psig 1 | Vg Cell cond. cc 2 | Vg Scf 3 | Vo, cc Remaining 4 | Vg Cum. Scf 5 | Rs Scf/STB 6 | Z Factor 7 | Bg, RB/Scf 8 | Bo, RB/STB 9 | Bt RB/STB 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620 | - | - | 63.416 |  | 854 |  |  |  |  |
| 2350 | 4.396 | 0.02265 | 61.496 |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 4.292 | 0.01966 | 59.952 |  |  |  |  |  |  |
| 1850 | 4.478 | 0.01792 | 58.528 |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 4.960 | 0.01693 | 57.182 |  |  |  |  |  |  |
| 1350 | 5.705 | 0.01618 | 55.876 |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 6.891 | 0.01568 | 54.689 |  |  |  |  |  |  |
| 850 | 6.225 | 0.01543 | 53.462 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 12.814 | 0.01543 | 52.236 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 24.646 | 0.01717 | 50.771 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 50.492 | 0.01642 | 49.228 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.03909 | 42.59 |  |  |  |  |  |  |
| 0(T=60°F) |  |  | 39.572 |  |  |  |  |  |  |

Solution:

Rsi= 854 that is no free gas (above bubble point pressure)

Rsn=Total sum.  liberal gas-sum of liberal gas at every step SCFTotal oil volume S.C.

1 bbl= 158.98723 Liter

Rsn=Ʃcolumn 3-column 5 SCF(column 4at s.c.  39.572 ) ×6.29×10-6  bbl/cc.

| P Psig | Vg Cell cond. | Vg Scf | Vo, cc remaining | Vg Cum. Scf | Rs Scf/STB | Z Factor | Bg, RB/Scf | Bo, RB/STB | Bt RB/STB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620 | - | - | 63.416 |  | 854 |  |  |  |  |
| 2350 | 4.396 | 0.02265 | 61.496 |  |  |  |  |  |  |
| 2100 | 4.292 | 0.01966 | 59.952 |  |  |  |  |  |  |
| 1850 | 4.478 | 0.01792 | 58.528 |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 4.960 | 0.01693 | 57.182 |  |  |  |  |  |  |
| 1350 | 5.705 | 0.01618 | 55.876 |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | 6.891 | 0.01568 | 54.689 |  |  |  |  |  |  |
| 850 | 6.225 | 0.01543 | 53.462 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 12.814 | 0.01543 | 52.236 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 24.646 | 0.01717 | 50.771 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 50.492 | 0.01642 | 49.228 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.03909 | 42.59 |  |  |  |  |  |  |
| 0(T=60°F) | Σ | 0.21256 | 39.572 |  |  |  |  |  |  |

| P Psig | Vg Cell cond. | Vg Scf | Vo, cc remaining | Vg Cum. Scf | Rs Scf/STB | Z Factor | Bg, RB/Scf | Bo, RB/STB | Bt RB/STB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620 | - | - | 63.416 | - | 854 |  |  |  |  |
| 2350 | 4.396 | 0.02265 | 61.496 | 0.02265 |  |  |  |  |  |
| 2100 | 4.292 | 0.01966 | 59.952 | 0.04231 |  |  |  |  |  |
| 1850 | 4.478 | 0.01792 | 58.528 | 0.06023 |  |  |  |  |  |
| 1600 | 4.960 | 0.01693 | 57.182 | 0.07716 |  |  |  |  |  |
| 1350 | 5.705 | 0.01618 | 55.876 | 0.09334 |  |  |  |  |  |
| 1100 | 6.891 | 0.01568 | 54.689 | 0.10902 |  |  |  |  |  |
| 850 | 6.225 | 0.01543 | 53.462 | 0.12445 |  |  |  |  |  |
| 600 | 12.814 | 0.01543 | 52.236 | 0.13988 |  |  |  |  |  |
| 350 | 24.646 | 0.01717 | 50.771 | 0.15705 |  |  |  |  |  |
| 159 | 50.492 | 0.01642 | 49.228 | 0.17347 |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.03909 | 42.59 | 0.21256 |  |  |  |  |  |
| 0(T=60°F) | Σ | 0.21256 | 39.572 |  |  |  |  |  |  |

| P Psig | Vg Cell cond. | Vg Scf | Vo, cc remaining | Vg Cum. Scf | Rs Scf/STB | Z Factor | Bg, RB/Scf | Bo, RB/STB | Bt RB/STB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620 | - | - | 63.416 | - | 854 |  |  |  |  |
| 2350 | 4.396 | 0.02265 | 61.496 | 0.02265 | 763 |  |  |  |  |
| 2100 | 4.292 | 0.01966 | 59.952 | 0.04231 | 684 |  |  |  |  |
| 1850 | 4.478 | 0.01792 | 58.528 | 0.06023 | 612 |  |  |  |  |
| 1600 | 4.960 | 0.01693 | 57.182 | 0.07716 | 544 |  |  |  |  |
| 1350 | 5.705 | 0.01618 | 55.876 | 0.09334 | 479 |  |  |  |  |
| 1100 | 6.891 | 0.01568 | 54.689 | 0.10902 | 416 |  |  |  |  |
| 850 | 6.225 | 0.01543 | 53.462 | 0.12445 | 354 |  |  |  |  |
| 600 | 12.814 | 0.01543 | 52.236 | 0.13988 | 292 |  |  |  |  |
| 350 | 24.646 | 0.01717 | 50.771 | 0.15705 | 223 |  |  |  |  |
| 159 | 50.492 | 0.01642 | 49.228 | 0.17347 | 157 |  |  |  |  |
| 0 |  | 0.03909 | 42.59 | 0.21256 | 0(D.O.) |  |  |  |  |
| 0(T=60°F) | Σ | 0.21256 | 39.572 |  |  |  |  |  |  |

ns.c.=nR.c.

Psc VscR Tsc=PRC VRCZRTRC

VRC  by cc  30.483 to  ft3

؞ Z=PRc+14.7 VRC (520)  14.7 Vsc TRC=PRc+14.7 ×VRC× (520)  14.7× Vsc× 680

Z=1.83711×10-6PRC+14.7  VRC(column 2)Vscn(column 3)

| P Psig | Vg Cell cond. | Vg Scf | Vo, cc remaining | Vg Cum. Scf | Rs Scf/STB | Z Factor | Bg, RB/Scf | Bo, RB/STB | Bt RB/STB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620 | - | - | 63.416 | - | 854 | - |  |  |  |
| 2350 | 4.396 | 0.02265 | 61.496 | 0.02265 | 763 | 0.843 |  |  |  |
| 2100 | 4.292 | 0.01966 | 59.952 | 0.04231 | 684 | 0.848 |  |  |  |
| 1850 | 4.478 | 0.01792 | 58.528 | 0.06023 | 612 | 0.856 |  |  |  |
| 1600 | 4.960 | 0.01693 | 57.182 | 0.07716 | 544 | 0.870 |  |  |  |
| 1350 | 5.705 | 0.01618 | 55.876 | 0.09334 | 479 | 0.884 |  |  |  |
| 1100 | 6.891 | 0.01568 | 54.689 | 0.10902 | 416 | 0.900 |  |  |  |
| 850 | 6.225 | 0.01543 | 53.462 | 0.12445 | 354 | 0.920 |  |  |  |
| 600 | 12.814 | 0.01543 | 52.236 | 0.13988 | 292 | 0.938 |  |  |  |
| 350 | 24.646 | 0.01717 | 50.771 | 0.15705 | 223 | 0.962 |  |  |  |
| 159 | 50.492 | 0.01642 | 49.228 | 0.17347 | 157 | 0.980 |  |  |  |
| 0 |  | 0.03909 | 42.59 | 0.21256 | 0(D.O.) | 1.000 |  |  |  |
| 0(T=60°F) | Σ | 0.21256 | 39.572 |  |  |  |  |  |  |

Bg=0.005035(Zn ×TRC)PRC=3.4238(Zn )(PRC+14.7)n=RBSCF

| P Psig | Vg Cell cond. | Vg Scf | Vo, cc remaining | Vg Cum. Scf | Rs Scf/STB | Z Factor | Bg, RB/Scf | Bo, RB/STB | Bt RB/STB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620 | - | - | 63.416 | - | 854 | - |  |  |  |
| 2350 | 4.396 | 0.02265 | 61.496 | 0.02265 | 763 | 0.843 | 0.001221 |  |  |
| 2100 | 4.292 | 0.01966 | 59.952 | 0.04231 | 684 | 0.848 | 0.001373 |  |  |
| 1850 | 4.478 | 0.01792 | 58.528 | 0.06023 | 612 | 0.856 | 0.001572 |  |  |
| 1600 | 4.960 | 0.01693 | 57.182 | 0.07716 | 544 | 0.870 | 0.001845 |  |  |
| 1350 | 5.705 | 0.01618 | 55.876 | 0.09334 | 479 | 0.884 | 0.002218 |  |  |
| 1100 | 6.891 | 0.01568 | 54.689 | 0.10902 | 416 | 0.900 | 0.002764 |  |  |
| 850 | 6.225 | 0.01543 | 53.462 | 0.12445 | 354 | 0.920 | 0.003643 |  |  |
| 600 | 12.814 | 0.01543 | 52.236 | 0.13988 | 292 | 0.938 | 0.005225 |  |  |
| 350 | 24.646 | 0.01717 | 50.771 | 0.15705 | 223 | 0.962 | 0.,009031 |  |  |
| 159 | 50.492 | 0.01642 | 49.228 | 0.17347 | 157 | 0.980 | 0.019317 |  |  |
| 0 |  | 0.03909 | 42.59 | 0.21256 | 0 | 1.000 |  |  |  |
| 0(T=60°F) | Σ | 0.21256 | 39.572 |  |  |  |  |  |  |

BO=VOnOil volume at S.C.= remaining oil at every step(column 4) Oil volume at S.C.(39.572)

| P Psig 1 | Vg Cell cond. 2 | Vg Scf 3 | Vo, cc Remaining 4 | Vg Cum. Scf 5 | Rs Scf/STB 6 | Z Factor 7 | Bg, RB/Scf 8 | Bo, RB/STB 9 | Bt RB/STB 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620 | - | - | 63.416 | - | 854 | - |  | 1.600 |  |
| 2350 | 4.396 | 0.02265 | 61.496 | 0.02265 | 763 | 0.843 | 0.001221 | 1.554 |  |
| 2100 | 4.292 | 0.01966 | 59.952 | 0.04231 | 684 | 0.848 | 0.001373 | 1.515 |  |
| 1850 | 4.478 | 0.01792 | 58.528 | 0.06023 | 612 | 0.856 | 0.001572 | 1.480 |  |
| 1600 | 4.960 | 0.01693 | 57.182 | 0.07716 | 544 | 0.870 | 0.001845 | 1.445 |  |
| 1350 | 5.705 | 0.01618 | 55.876 | 0.09334 | 479 | 0.884 | 0.002218 | 1.412 |  |
| 1100 | 6.891 | 0.01568 | 54.689 | 0.10902 | 416 | 0.900 | 0.002764 | 1.382 |  |
| 850 | 6.225 | 0.01543 | 53.462 | 0.12445 | 354 | 0.920 | 0.003643 | 1.351 |  |
| 600 | 12.814 | 0.01543 | 52.236 | 0.13988 | 292 | 0.938 | 0.005225 | 1.320 |  |
| 350 | 24.646 | 0.01717 | 50.771 | 0.15705 | 223 | 0.962 | 0.009031 | 1.283 |  |
| 159 | 50.492 | 0.01642 | 49.228 | 0.17347 | 157 | 0.980 | 0.019317 | 1.244 |  |
| 0 |  | 0.03909 | 42.59 | 0.21256 | 0 | 1.000 |  | 1.075 |  |
| 0(T=60°F) | Σ | 0.21256 | 39.572 |  |  |  |  | 1.000 |  |

Bt=Bon+Rsi-Rsn ×Bgn=RBSTB

Bt=Bo(column 9)+854-Rsn(column 6) ×Bg(column 8)

| P Psig 1 | Vg Cell cond. 2 | Vg Scf 3 | Vo, cc Remaining 4 | Vg Cum. Scf 5 | Rs Scf/STB 6 | Z Factor 7 | Bg, RB/Scf 8 | Bo, RB/STB 9 | Bt RB/STB 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2620 | - | - | 63.416 | - | 854 | - |  | 1.600 | 1.6 |
| 2350 | 4.396 | 0.02265 | 61.496 | 0.02265 | 763 | 0.843 | 0.001221 | 1.554 | 1.665071 |
| 2100 | 4.292 | 0.01966 | 59.952 | 0.04231 | 684 | 0.848 | 0.001373 | 1.515 | 1.748402 |
| 1850 | 4.478 | 0.01792 | 58.528 | 0.06023 | 612 | 0.856 | 0.001572 | 1.480 | 1.860354 |
| 1600 | 4.960 | 0.01693 | 57.182 | 0.07716 | 544 | 0.870 | 0.001845 | 1.445 | 2.01687 |
| 1350 | 5.705 | 0.01618 | 55.876 | 0.09334 | 479 | 0.884 | 0.002218 | 1.412 | 2.243677 |
| 1100 | 6.891 | 0.01568 | 54.689 | 0.10902 | 416 | 0.900 | 0.002764 | 1.382 | 2.592785 |
| 850 | 6.225 | 0.01543 | 53.462 | 0.12445 | 354 | 0.920 | 0.003643 | 1.351 | 3.172381 |
| 600 | 12.814 | 0.01543 | 52.236 | 0.13988 | 292 | 0.938 | 0.005225 | 1.320 | 4.256191 |
| 350 | 24.646 | 0.01717 | 50.771 | 0.15705 | 223 | 0.962 | 0.009031 | 1.283 | 6.981717 |
| 159 | 50.492 | 0.01642 | 49.228 | 0.17347 | 157 | 0.980 | 0.019317 | 1.244 | 14.70779 |
| 0 |  | 0.03909 | 42.59 | 0.21256 | 0 | 1.000 |  | 1.075 | 1.075 |
| 0(T=60°F) | Σ | 0.21256 | 39.572 |  |  |  |  | 1.000 | 1 |